# VRストリーム　CD-ROMドライブ

CDドライブはVRストリームのオプションです。CDドライブをVRストリームに接続すると、コンピュータを使用しなくても録音図書のCDをVRストリーム内のSDカードにコピーすることができます。録音図書のCDをそのままVRストリームで再生することも可能です。

## VRストリームにCDドライブを接続する

- CDドライブ付属品のUSBケーブル端子（Dのかたちをした端子）をCDドライブ本体の上面右側のUSBポートに差し込みます。ケーブルの反対側の端子にVRストリーム付属品の短いUSBケーブルの端子を差し込んでケーブル同士をつなげます。さらにその反対側のミニ端子をVRストリーム本体上面左側のUSBポートに差し込みます。

- CDドライブ付属品のACアダプターをCDドライブに接続して電源プラグを差し込みます。

- VRストリームの電源を入れます。

## CDの録音図書をVRストリームのSDカードにコピーする

- CDドライブの手前の小さなボタンを押してCDトレイを開け、録音図書のCDをラベル面を上にして挿入します。VRストリームがCDのタイトルを読み上げます。

注：CDトレイの左下にCDを読み込むためのレンズがあります。レンズに指紋がつくと読み込みエラーの原因になりますので、手で触らないようにご注意ください。

- VRストリームの再生／停止ボタンを押します。録音図書の再生が始まります。

- 録音図書の再生中にVRストリームの3のボタンを押すと、CDの録音図書がVRストリーム内のSDカードにコピーされます。

- VRストリームから「SDカードに本をコピー」という確認メッセージが流れます。再生／停止ボタンを押すとコピーが開始されます。中止するにはそれ以外のボタンを押します。コピー中はコピーの進行状況がパーセントで読み上げられます。

- コピーが完了したらCDドライブからCDを取り出し、CDドライブとVRストリームの接続をはずします。VRストリームを操作して録音図書の本棚を閲覧すると、コピーした録音図書が追加されているのが確認できます。