# VRストリーム　ソフトパック

ソフトパックはVRストリームのオプションソフトです。ソフトパックをインストールすると、VRストリームの機能をさらに拡張してご使用いただけます。

注：ソフトパックはVRストリーム3.2以上でしかご使用できません。ソフトパックをインストールする前に、お持ちのVRストリームのバージョンをご確認ください。VRストリームのバージョンは0のボタンの情報で確認できます。バージョンが3.2以上でない場合は、ファームウエアのバージョンアップが必要です。バージョンアップにつきましては、有限会社エクストラまでお問い合わせください。

## ソフトパックのインストール

- VRストリームにACアダプターを接続します。

- VRストリームにソフトパックインストール用のSDカードを挿入し、電源を入れます。SDカードには.kxoという拡張子がついたファイルが保存されています。

- 「ソフトパックが使用可能です」という音声が流れ、自動的にインストールが始まります。インストールはすぐに終了します。

- インストールが終了したらSDカードを取り出します。

- ソフトパックがインストールされているかの有無は、0のボタンの情報で確認できます。

注：インストールが終了すると、SDカード内の.kxoファイルは自動的に削除されます。

## MP3とWAVでの録音

ソフトパックをインストールすると、標準のAMR-WA+3GP形式の録音に加え、MP3 96kbpsモノラルまたはWAV 16 bit PCMモノラルでの録音が可能になります。

録音ファイル形式は、7のボタンで選択します。7のボタンを数回押して録音メニューを選択し、4または6のボタンで、3GP、MP3またはWAVを選択します。＃ボタンを押すと確認のメッセージが流れますので、実行するには＊ボタンを、中止するにはその他のボタンを押します。選択したファイル形式で録音できる時間がメッセージで流れます。全ての録音メモと声のしおりが、選択されたファイル形式で録音されます。

選択したファイル形式によって録音ファイルのサイズが異なります。3GPとMP3ではほぼ同等の音質になりますが、MP3のほうがファイルの容量が大きくなります。WAVでの録音は音質は最も良いですが、ファイルの容量は一番大きくなります。例えば1時間の録音では、3GPファイルでは9MB、MP3ファイルでは41MB、WAVファイルでは303MBになります。

## プロテクトのかかっていないMP4ファイルのサポート

ソフトパックではmp4、m4a、m4b、m4vのオーディオファイル形式をサポートしています。これらは、Apple社のiTunesで使用されているファイル形式で、iTunesのミュージックストアではMP4 形式の音楽やポッドキャストが多数提供されています。ソフトパックをインストールすると、これらのオーディオファイルをVRストリームで再生することができるようになります。ソフトパックでは、プロテクトのかかっていないMP4ファイルのみが再生可能です。

Windows用のiTunesはApple社のウェブページで無償でダウンロードできます。iTunesを使用してオンラインミュージックストアからコンテンツを購入し、コンピュータにダウンロードします。Windowsのエクスプローラやストリームコンパニオンを使用して、iTunesのファイルをVRストリームに転送します。

## Microsoft Word 2007 docx文書のサポート

ソフトパックをインストールすると、Microsoft Word 2007のdocxファイルを再生することができます。docxファイルに見出しが付いている場合は、録音図書と同じように、2または8のボタンでレベルを選択し、4または6のボタンで見出し間を移動することができます。docxファイルはSDカードのテキストデータの本棚（$VRText）に保存します。