VRストリーム　2

クイックスタートガイド

有限会社エクストラ

# VRストリームの外観を知る

## 前面

ボタンがたくさん配置されている広い面がVRストリームの前面です。触れてみると滑らかに盛り上がっている部分があります。その盛り上がっている部分が上になるように持って操作します。前面は、上部、中部、下部の3つの部分に分かれています。

- 上部の左端に内蔵スピーカー、右端に内蔵マイクがあります。

- 中部には、電話のプッシュボタンと同じ配列のテンキーがあります。1段目より左から右に向かって1・2・3のボタン、2段目は4・5・6のボタン、3段目は7・8・9のボタン、4段目は＊・0・＃のボタンです。5のボタンに突点があります。1のボタンの上にある正方形のボタンはページ移動ボタンです。3のボタンの上にある菱形のボタンはしおりボタンです。

- 下部には長方形の再生／停止ボタンがあります。このボタンの左側に三角形の巻き戻しボタン、右側に三角形の早送りボタンがあります。再生／停止ボタンの上に楕円形のスリープボタンがあります。

テンキーとスリープボタンの間に、中部と下部の区切りを示すための横線があります。

## 左側面

左側面の一番上に電源ボタンがあります。電源が入っている状態でこのボタンを押すと、音量、速度、トーンの設定ができます。電源ボタンの下に三角形のボタンが2つあります。これらは上下矢印ボタンです。

## 右側面

右側面の一番上にイヤホンジャックがあります。イヤホンの代わりに外部スピーカーを接続することもできます。その下にあるのがマイクジャックです。さらに下にざらざらした手触りの部分が2箇所あり、その間に四角い録音ボタンがあります。録音ボタンには赤い丸印と突点が付いています。

## 上面

上面の左側にミニUSBポートがあります。上面中央にはSDカードスロットがあります。一番右側にACアダプターを接続するジャックがあります。

# 電源を入れる／電源を切る

電源を入れるには、電源ボタンを3秒間押し続けます。「ピー」と音が鳴り「VRストリーム」という音声が流れます。

電源を切るには、電源ボタンを3秒間押し続けます。「ピ、ピ」と音が鳴り本体の電源が切れます。

# 各ボタンの機能を知る

電源を入れて、各ボタンを押すと、そのボタンが持つ機能についての説明を聞くことができます。これをキーヘルプモードと呼びます。電源ボタンと上下矢印ボタンは、キーヘルプモード中でも通常の動作をします。

SDカードやUSBメモリを接続すると通常の操作モードになります。通常の操作モードで各ボタンの機能についての説明を聞くには、0のボタンを3秒間押し続けてキーヘルプモードにしてください。キーヘルプモードで0のボタンを3秒間押し続けると、通常モードにもどります。

テンキー機能一覧

- 1  : 本棚の切り替え（3秒間押し続けるとユーザーガイド）

- 2  : レベルを上げる

- 3  : 削除

- 4  : 前の項目へ移動

- 5  : 現在位置の確認

- 6  : 次の項目へ移動

- 7  : メニューを開く

- 8  : レベルを下げる

- 9  : 再生モードの切り替え

- ＊: 中止（3秒間押し続けるとキーロック）

- 0  : 情報（3秒間押し続けるとキーヘルプモード）

- ＃: 実行

# DAISY図書を再生する

## SDカードにDAISY図書をコピーする

- VRストリームの電源を切った状態でSDカードをカードスロットに挿入します。SDカードの4つの角のうち、1箇所、45度に切れている部分があります。この45度に切れている部分が左下にくるようにしてSDカードをスロットに挿入します。

- 付属の長いUSBケーブルでVRストリームのミニUSBポートとパソコンのUSBポートを接続します。

- VRストリームの電源を入れます。

- WindowsがVRストリームに挿入されているSDカードをUSBドライブとして認識します。Windowsでフォルダを開いてファイルを表示します。

- SDカードの中に、次の6つのフォルダが作成されていることがわかります。録音図書保存用の$VRDTBフォルダ、その他の本保存用の$VROtherBooks、音楽データ保存用の$VRMusic、ポッドキャスト保存用の$VRPodcasts、テキストファイル保存用の$VRText、録音メモ保存用の$VRNotesです。

- Windowsのエクスプローラを使ってDAISY図書のフォルダを$VRDTBフォルダの中にコピーします。

- データの転送が終了したらケーブルを外します。

## 再生する／停止する

1のボタンを1回押すと「本棚」「録音図書」と読み上げます。4または6のボタンを押して、読みたいDAISY図書を選択します。読みたいDAISY図書のタイトルが読み上げられたら、再生／停止ボタンを押します。停止するにはもう一度再生／停止ボタンを押します。

## 音量、速度、トーンを変える

音量を変えるには、上下矢印ボタンで上げたり下げたりします。または、電源ボタンを3回押して、「音量」と読み上げたら、上下矢印ボタンで上げたり下げたりします。

速度を変えるには、電源ボタンを1回押して、「速度」と読み上げたら、上下矢印ボタンで上げたり下げたりします。

トーンを変えるには、電源ボタンを2回押して、「トーン」と読み上げたら、上下矢印ボタンで上げたり下げたりします。

## 移動

### レベルで移動する

2または8のボタンを押すと、移動レベルを切り替えることができます。希望の移動レベルを読み上げたら、4または6のボタンを押します。移動した場所から再生を開始します。

### ページで移動する

ページ移動ボタンを1回押すと、「ページ番号を入力してください」と読み上げます。ここでテンキーを使用して移動先のページ番号を入力し、＃ボタンを押して実行すると、入力した番号のページに移動します。ページ番号を入力した後、再生／停止ボタンを押すと、移動した番号のページから再生を開始します。

### 見出しで移動する

ページ移動ボタンを2回押すと、「見出し番号を入力してください」と読み上げます。ここでテンキーを使用して移動先の見出し番号を入力し、＃ボタンを押して実行すると、入力した番号の見出しに移動します。見出し番号を入力した後、再生／停止ボタンを押すと、移動した番号の見出しから再生を開始します。

# 録音する

録音はSDカードに保存されます。VRストリームにSDカードが挿入されているかご確認ください。

## クイック録音をする

録音ボタンを押している間、録音することができます。録音ボタンを離すと録音を終了します。

## 通常録音をする

録音ボタンを押すと録音が開始します。もう一度録音ボタンを押すと録音を終了します。

録音中に再生／停止ボタンを押すと録音を一時停止します。もう一度再生／停止ボタンを押すと録音を再開します。録音を中止するには＊ボタンを押します。

## 録音メモを再生する

1のボタンを押して本棚から「録音メモ」を選択します。再生／停止ボタンまたは＃ボタンを押して、「録音メモ」のフォルダに入ります。4または6のボタンで再生したい録音メモを選択します。再生／停止ボタンを押すと再生を開始します。

## 録音メモを削除する

1のボタンを押して本棚から「録音メモ」を選択します。再生／停止ボタンまたは＃ボタンを押して、「録音メモ」のフォルダに入ります。4または6のボタンで再生したい録音メモを選択します。データ名を読み上げた状態で3のボタンを押します。確認のメッセージが流れますので、＃ボタンを押して実行します。他のボタンを押すと削除を中止します。

## 録音中にしおりを挿入する

録音中にしおりボタンを押すと、小さく「ピ」とビープ音がし、しおりが挿入されます。音声でのガイドはありません。クイック録音ではしおりをつけることはできません。

## しおり番号で移動する

しおりボタンを1回押すと、「しおり番号を入力してください」と読み上げます。ここでテンキーを使用して移動先のしおり番号を入力し、＃ボタンを押して実行すると、入力したしおり番号に移動します。しおり番号を入力した後、再生／停止ボタンを押すと、選択した番号のしおりから再生を開始します。